Załącznik nr 15

Lista testów teletransmisyjnych urządzeń SDH wykonywanych przed przystąpieniem do testów FPSS w Trybie Połączenia Liniowego

| Testy sprawdzenia kompatybilności urządzeń |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR | Nazwa Testu | Wymagany rezultat |
| K1 | K2 | K3 |
| A. Testy bajtów nagłówka STM-1/4 |  |  |
| 1 | Badanie bajtów fazowania ramki - A1, A2 | Bajty A1, A2 powinny mieć wartość F6h i 28h zgodnie z zaleceniem ITU-T G.707. Błąd w bajtach A1, A2 powinien być interpretowany jako alarm LOF bądź OOF gdy zdarzenie trwa krócej niż 3 ms, zgodnie z zaleceniem ITU-T G.783 |
| 2 | Badanie bajtu nagłówka sekcji regeneracji - J0 | Bajt J0 powinien być interpretowany i ustawiony zgodnie z zaleceniem ITU-T G.707. Bajt J0 domyślnie powinien być blokowany a nie przesyłany transparentnie. Jeżeli bajt J0 jest nie używany to powinien mieć wartość 01h |
| 3 | Badanie bajtu użytkownika - F1 | Bajt F1 powinien być zgodny z zaleceniem ITU-T G.707. Domyślnie powinien być blokowany. |
| 4 | Badanie bajtów kanału łączności służbowej - E1, E2 | Bajty E1, E2 powinny być zgodnie z zaleceniem ITU-T G.707 p.9.2.2. Domyślnie powinny być blokowane |
| 5 | Badanie bajtów kanału komunikacji danych (DCC) - D1-D12 | Domyślnie wszystkie bajty kanału transmisji danych powinny być zablokowane. |
| Testy poprawności realizacji protekcji- MSP 1+1 STM-1/4 |  |  |
| 1 | Sprawdzenie sygnalizacji na bajtach K1/K2 | Zgodna z zaleceniem G.841 |